安徽省装配式建筑工程计价定额

总说明

| 一、《安徽省装配式建筑工程计价定额》(以下简称“本定额”)是根据现行的装配式建筑工程施工验收规范、质量评定标准和安全操作规程等，结合我省实际编制的。 二、本定额适用于我省境内装配式混凝土结构、装配式住宅钢结构工程项目。 三、本定额的作用： 1.是编审设计概算、最高投标限价的依据； 2.是调解处理工程造价纠纷的依据； 3.是工程成本评审、鉴定工程造价的依据； 4.是施工企业编制企业定额、投标报价、拨付工程价款、竣工结算的参考依据。 四、本定额与2018版《安徽省建设工程计价依据》配套使用。本定额仅包含符合装配式建筑项目特征的相关定额内容，对装配式建筑中采用传统施工工艺的项目，按本定额有关说明和2018版《安徽省建设工程计价依据》相应项目及其规定执行。 五、定额中各类预制构配件均按外购成品现场安装进行编制，构配件的设计优化、生产深化费用应在其购置价格中考虑。 六、本定额反映当前社会平均消耗量水平。 七、装配式建筑工程的造价计算执行2018版《安徽省建设工程费用定额》的相关规定，其中措施项目费、企业管理费、利润、不可竞争费按2018版《安徽省建设工程费用定额》中建筑工程的费率标准计取。 八、本定额未包括为配合装配式建筑施工而进行的构件堆场设置、构件转运、地下室顶板加固等费用，相关费用实际发生时，应根据工程实际在措施项目费中列名计费项目及标准。 九、本定额的工作内容已说明了主要的施工工序，次要工序虽未一一列出，但均已包括在内。 十、除另有说明外，本定额凡注明“××以内”或“××以下”的均包括“××”本身；注明“××以外”或“××以上”的，则不包括“××”本身。 十一、定额中未注明或省略的尺寸单位，均为“mm”。 十二、本定额授权安徽省建设工程造价管理总站负责解释和管理。 计算程序及规定 （一）工程量清单计价造价计算程序 表1 工程量清单计价造价计算程序 序号; 费用项目; 计算方法. 一; 分部分项工程项目费; ∑[分部分项工程量×（人工费+材料费+机械费+综合费）]. 1.1; 其 中; 定额人工费; ∑（分部分项工程量×定额人工消耗量×定额人工单价）. 1.2; 定额机械费; ∑（分部分项工程量×定额机械消耗量×定额机械单价）. 1.3; 综合费; （1.1+1.2）×综合费费率. 二; 措施项目费; （1.1+1.2）×措施项目费费率. 三; 不可竞争费; 3.1+3.2. 3.1; 安全文明施工费; （1.1+1.2）×安全文明施工费定额费率. 3.2; 环境保护税; 按工程实际情况计列. 四; 其他项目费; 4.1+4.2+4.3+4.4. 4.1; 暂列金额; 按工程量清单中列出的金额填写. 4.2; 专业工程暂估价; 按工程量清单中列出的金额填写. 4.3; 计日工; 计日工单价×计日工数量. 4.4; 总承包服务费; 按工程实际情况计列. 五; 税金; [一+二+三+四] ×税率. 六; 工程造价; 一+二+三+四+五. （二）定额计价造价计算程序 表2 定额计价造价计算程序 序号; 费用项目; 计算方法. 一; 分部分项工程项目费; ∑[分部分项工程量×（定额人工费+定额材料费+定额机械费+综合费）]. 1.1; 其 中; 定额人工费; ∑（分部分项工程量×定额人工消耗量×定额人工单价）. 1.2; 定额机械费; ∑（分部分项工程量×定额机械消耗量×定额机械单价）. 1.3; 综合费; （1.1+1.2）×综合费费率. 二; 措施项目费; ∑（1.1+1.2）×措施项目费费率. 三; 不可竞争费; 3.1+3.2. 3.1; 安全文明施工费; （1.1+1.2）×安全文明施工费定额费率. 3.2; 环境保护税; 按工程实际情况计列. 四; 其他项目费; 按工程实际情况计列. 五; 差价; 5.1+5.2+5.3. 5.1; 人工费价差; ∑（定额人工用量×人工单价价差）. 5.2; 材料费价差; ∑（定额材料用量×材料单价价差）. 5.3; 机械费价差; ∑（定额机械台班用量×机械台班单价价差）. 六; 税金; [一+二+三+四+五] ×税率. 七; 工程造价; 一+二+三+四+五+六. （三）装配式建筑工程措施项目费费率 项目编码; 项目名称; 计费基础; 费率（%）. JC-01; 夜间施工增加费; 定额人工费 ＋ 定额机械费; 0.50. JC-02; 二次搬运费; 1.00. JC-03; 冬雨季施工增加费; 0.80. JC-04; 已完工程及设备保护费; 0.10. JC-05; 工程定位复测费; 1.00. JC-06; 非夜间施工照明费; 0.40. JC-07; 临时保护设施费; 0.20. JC-08; 赶工措施费; 2.20. （四）装配式建筑工程企业管理费、利润费率 项目编码; 项目名称; 计费基础; 企业管理费率（%）; 利润率（%）. JZ-01; 装配式建筑 工程; 定额人工费 ＋ 定额机械费; 15; 11. （五）装配式建筑工程工程不可竞争费费率 项目编码; 项目名名称; 计费基础; 费率（%）. （一）; 安全文明施工费. JF-01; 环境保护费; 市区; 定额人工费 ＋ 定额机械费; 3.28. 非市区; 2.70. JF-02; 文明施工费; 5.12. JF-03; 安全施工费; 4.13. JF-04; 临时设施费; 8.10. （二）; 环境保护税. JF-05; 环境保护税. |
| --- |
| 第一章 装配式混凝土结构工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括预制混凝土构件安装和后浇混凝土浇捣两节,共42个定额子目。 二、本章定额所称的装配式混凝土结构工程,是指预制混凝土构件通过可靠的连接方式装配而成的混凝土结构,包括装配整体式混凝土结构、全装配式混凝土结构。 三、预制构件安装 1.构件安装不分构件外形尺寸、截面类型以及是否带有保温,除另有规定外,均按构件种类套用相应定额。 2.构件安装定额已包括构件固定所需临时支撑的搭设及拆除,支撑(含支撑用预埋铁件)种类、数量及搭设方式综合考虑。 3.柱、墙板、女儿墙等构件安装定额中,构件底部座浆按砌筑砂浆铺筑考虑,遇设计采用灌浆料的,除灌浆材料单价换算以及扣除干混砂浆罐式搅拌机台班外,每10m3构件安装定额另行增加人工0.7工日,其余不变。 4.板安装按照整体板和叠合板安装方式套用相应定额。 5.外挂墙板、女儿墙构件安装设计要求接缝处填充保温板时,相应保榅板消耗量按设计要求增加计算,其余不变。 6.墙板安装定额不分是否带有门窗洞口,均按相应定额执行。预制墙板安装设计需采用橡胶气密条时,橡胶气密材料费可另行计算。凸(飘)窗安装定额适用于单独预制的凸(飘)窗安装,依附于外墙板制作的凸(飘)窗,并入外墙板内计算,相应定额人工和机械用量乘以系数1.2。 7.外挂墙板安装定额已综合考虑了不同的连接方式,按构件不同类型及厚度套用相应定额。 8.预制楼梯休息平台安装执行预制叠合楼板相应定额,综合工日乘以系数1.3。 9.阳台板安装不分板式或梁式,均套用同一定额。空调板安装定额适用于单独预制的空调板安装,依附于阳台板制作的栏板、翻沿、空调板,并入阳台板内计算。非悬挑的阳台板安装,分别按梁、板安装有关规则计算并套用相应定额。 10.女儿墙安装按构件净高以0.6m以内和1.4m以内分别编制,1.4m以上时套用外板安装定额。压顶安装定额适用于单独预制的压顶安装,依附于女儿墙制作的压顶,并入女儿墙计算。 11.小型构件安装适用于单独预制的雨篷、花池、遮阳板以及单件体积在0.1m3以内的未列出定额子目的构件。 12.套筒注浆不分部位、方向,按半灌浆、全灌浆综合考虑,灌浆料用量可按实际调整。 13.外墙嵌缝、打胶定额中注胶缝的断面按20mm×15mm编制,若设计断面与定额不同,密封胶用量按比例调整,其余不变。定额中的密封胶按硅酮耐候胶考虑,如设计采用的种类与定额不同,材料单价进行换算。 四、后浇混凝土浇捣 1.后浇混凝土指装配整体式结构中,用于与预制混凝土构件连接形成整体构件的现场浇筑混凝土。 2.墙板或柱等预制垂直构件之间设计采用现浇混凝土墙连接的,连接墙的长度在2m以内时,套用后浇混凝土连接墙、柱定额,长度超过2m的,按2018版《安徽省建设工程计价依据》相应项目及规定执行。 3.叠合楼板或整体楼板之间设计采用现浇混凝土板带拼缝的,板带混凝土浇捣并入后浇混凝土叠合梁、板内计算。 4.后浇混凝土钢筋制作、安装定额按钢筋品种、型号、规格结合连接方法及用途划分相应定额内的钢筋型号以及比例已综合考虑,各类钢筋的制作成型、绑扎、安装、接头、固定以及与预制构件外露钢筋的绑扎、焊接等人工、材料、机械消耗已综合考虑在相应定额内。钢筋接头按2018版《安徽省建设工程计价依据》相应项目及规定执行。 工程量计算规则 一、预制混凝土构件安装 1.构件安装工程量按成品构件设计图示尺寸以实体积计算,依附于构件制作的各类保温层、饰面层的体积并入相应构件安装中计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管套管、线盒及单个面积≤0.3m2的孔洞、线箱等所占体积,构件外露钢筋体积亦不再增加。 2.套筒注浆按设计图示数量以“个”计算。 3.外墙嵌缝、打胶按构件外墙接缝的设计图示尺寸以长度计算。 二、后浇混凝土浇捣 1.后浇混凝土浇捣工程量按设计图示尺寸以实体积计算,不扣除混凝土内钢筋、预埋铁件及单个面积≤0.3m2的孔洞等所占体积。 2.后浇混凝土钢筋工程量按设计图示钢筋的长度、数量乘以钢筋单位理论质量计算,其中： (1)计算钢筋工程量时,应按施工图或规范要求,计算搭接长度。设计未规定搭接长度的,按每9m计算一个接头,接头长度按规定计算。 (2)钢筋接头的搭接长度应按设计图示及规范要求计算,如设计要求钢筋接头采用机械连接、电渣压力焊及气压焊,按设计图示数量以“个”计算,不再计算该处的钢筋搭接长度。 (3)施工用固定位置的支撑钢筋、双层钢筋用的“马凳”按施工组织设计并入钢筋总量中计算,不包括预制构件外露钢筋的数量。 |  |
| --- | --- |
| 第二章 装配式住宅钢结构工程 |  |

| 说明 一、本章定额包括预制钢构件安装、围护体系安装、冷弯薄壁型钢结构安装三节,共36个定额子目。 二、本章所列冷弯薄壁型钢结构子目适用于采用《冷弯薄壁型钢-轻聚合物复合墙体建筑技术规程》（T/CASA-0001—2019）设计、施工的工程项目参考使用。 三、本章定额预制钢构件的除锈、油漆及防火涂料的费用应在成品价格内包含;成品价格未包含油漆及防火涂料费用的,另按2018版《安徽省建设工程计价依据》相应项目及规定执行。 四、预制钢构件安装 1.构件安装定额中预制钢构件以外购成品编制,不考虑施工损耗。构件价格中应包括加工损耗和加工厂至安装地点的运输费用。 2.预制钢结构构件安装,按构件种类及重量不同套用定额。 3.本定额已包括了施工企业按照质量验收规范要求,针对安装工作自检所发生的磁粉探伤、超声波探伤等常规检测费用。 4.零星钢构件安装定额,适用于本章未列项目且单件质量在25kg以内的小型钢构件安装。 5.钢构件安装项目中未考虑分块或整体吊装的钢构件地面平台拼装摊销,如发生,套用现场拼装平台摊销定额项目。 6.安装定额内的汽车式起重机台班用量为钢构件现场转运消耗量。 7.本章定额不包括起重机械、运输机械行驶道路的修整、铺垫所需要的人工、材料和机械。 五、围护体系安装 1.钢楼层混凝土浇捣所需收边板的用量,均已包括在相应定额的消耗量中,不另单独计算。 2.墙面板包角、包边、窗台泛水等所需增加的用量,均已包括在相应定额的消耗量中，不另单独计算。 3.不锈钢天沟、彩钢板天沟展开宽度为600mm，若实际展开宽度与定额不同时，板材按比例调整，其他不变。 六、冷弯薄壁型钢结构子目已综合考虑构件垂直运输费用，相应费用不再计取。 工程量计算规则 一、预制钢构件安装 1.构件安装工程量按成品构件的设计图示尺寸以质量计算,不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞质量,焊缝、铆钉、螺栓等不另增加质量。 2.依附在钢柱上的牛腿及悬臂梁的质量等并入钢柱的质量内,钢柱上的柱脚板、加劲板、柱顶板、隔板和肋板并入钢柱工程量内。 3.钢楼梯的工程量包括楼梯平台、楼梯梁、楼梯踏步等的质量,钢楼梯上的扶手、栏杆并入钢楼梯工程量内。 4.钢构件现场拼装平台摊销工程量按实施拼装构件的工程量计算。 5.高强度螺栓、栓钉按设计图示数量以套计算。 二、围护体系安装 1.钢楼层板、屋面板按设计图示尺寸的铺设面积计算。不扣除单个面积≤0.3m3的柱、垛及孔洞所占面积。 2.ALC墙面板按设计图示尺寸以面积计算,不扣除单个面积≤0.3m2的孔洞所占面积。 3.ALC板包柱、包梁工程量按钢构件设计断面尺寸以“m2”计算。 4.钢板天沟按设计图示尺寸以质量计算,依附天沟的型钢并入天沟的质量内计算;不锈钢天沟、彩钢板天沟按设计图示尺寸以长度计算。 三、冷弯薄壁型钢结构 1.导轨安装按设计图示尺寸以长度计算。 2.冷弯薄壁型钢-轻聚合物复合墙板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件、配管套管、线盒及单个面积≤0.3m2的孔洞、线箱等所占体积。 3.楼面梁、屋架、楼梯按成品构件的设计图示尺寸以质量计算。 4.压型钢楼板、OSB板、彩石金属瓦按设计图示尺寸的铺设面积计算。不扣除单个面积≤0.3m3的柱、垛及孔洞所占面积。 5.接缝处理按设计图示尺寸以长度计算。 |  |
| --- | --- |
| 第三章 措施项目 |  |

说明 一、本章定额包括模板工程、脚手架工程、垂直运输及超高降效工程三节,共47个定额子目。 二、模板工程 1.本定额适用于装配式建筑中,在预制混凝土构件之间连接形成整体构件的现场浇筑混凝土的模板。消耗量中已包含了柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接重叠部分以及伸入墙内的梁头、板头与构件接触部分模板面积。 2.铝合金模板是指组成模板的模板结构和构配件为定型化标准化产品，可多次重复利用，并按规定的程序组装和施工的工具式模板。 3.铝合金模板系统由铝模板系统、支撑系统、紧固系统和附件系统构成，本定额中铝合金模板的材料摊销次数按90次考虑。 4.现浇混凝土柱(不含构造柱)、墙、梁(不含圈、过梁)、板是按高度(板面或地面、垫层面至上层板面的高度)3.6m综合考虑。如遇斜板面结构时，柱分别按各柱的中心高度为准；墙按分段墙的平均高度为准；框架梁按每跨两端的支座平均高度为准；板(含梁板合计的梁)按高点与低点的平均高度为准。 5.异形柱、梁，是指柱、梁的断面形状为L形、十字形、T形等的柱、梁。圆形柱模板执行异形柱模板。 三、脚手架工程 1.本节列有外脚手架、工具式脚手架、安全网子目。 2.外脚手架定额中包括密目网围护；40m以上钢管脚手架定额采用型钢平台加固。 3.计算脚手架工程量时，不扣除门窗洞口、车辆通道、变形缝等所占面积。 4.同一建筑物高度不同时，按不同高度分别计算，山墙尖部分的高度应折半计算。 四、垂直运输 1.本章建筑物高度指设计室外地坪至檐口高度。 2.“高度”和“层数”只要一个指标达到定额规定，即可套用该项目。“高度”即檐高，指室外地坪到檐口的高度。 3.垂直运输包括的内容：垂直运输机械(塔吊、卷扬机)的台班、施工电梯的台班、上下通信器材的台班、加压水泵的台班及其他。 五、超高降效 建筑物超高降效适用于建筑物高度20m(6层)以上的工程。超高降效包括的内容为人工降效和机械降效。 工程量计算规则 一、模板工程 模板工程量按混凝土与模板接触面以面积计算,伸出后浇混凝土与预制构件抱合部分的模板面积不增加计算。不扣除后浇混凝土墙、板上单孔面积≤0.3m2的孔洞,洞侧壁模板亦不增加。单孔面积＞0.3 m2的孔洞应予扣除，洞侧壁模板面积并入墙、板模板工程量之内计算。 二、脚手架工程 1.外脚手架按外墙中心线长度乘以檐高以面积计算。室外实际地面低于设计地面时，高度不另增加。墙外墙垛、附墙烟囱等突出宽度在24cm以内者，不计算脚手架工程量；突出宽度超过24cm者，按设计图示尺寸展开面积，并入外脚手架工程量内；如外墙有挑阳台，则每个阳台计算一个侧面宽度（二户阳台连在一起的也只算一个侧面），计入外墙中心线长度内。 2.金属挂栏架、附着式电动整体提升架、电动高空作业吊篮按外墙外边线长度乘以外墙高度以面积计算,不扣除门、窗、洞口等所占面积。 3.工具式脚手架按设计图示尺寸以墙面垂直投影面积计算。 4.立挂式安全网按挂网部分长度乘以挂网高度以面积计算。 5.挑出式安全网按挑出安全网的水平投影面积计算。 三、垂直运输及超高降效 1.垂直运输按室内地坪(±0．00)以上的建筑面积总和计算。同一建筑物有高低层时，应按不同高度垂直分界面的建筑面积分别计算。 2.超高降效费按超过20m部分的建筑面积计算，同一建筑物有高低层时，应按不同高度垂直分界面的建筑面积分别计算。